Cruzr S2 搬箱子操作流程

# 一、建图和打点

在web上进行扫图打点。

[Credenciales omitidas / Access credentials redacted]

进入建图界面

环绕场地一圈， 观察可视化页面，机器人可尽量低但不要碰到地面，推行扫图

点击保存建图

点击地图管理

打点，记录当前点位，并输入点位名称后保存，重复操作

具体打点名称，请参考如下的搬箱子场景。

# 二、流利架搬箱子流程

## 2.1 物品准备：

流利架*1，规格: 1. 两层货架,: 下层的高度85cm,角度倾斜10度,可上下移动正负10cm,另外一端99cm,可以上下滑动和固定 上层的高度是一端129cm(85+14+30),角度倾斜10度

周转箱*9，规格：60*40*23 cm

栈板*2，规格80cm*60cm*26cm

桌子*1，规格高91.5cm

## 2.2 点位需求

如图，get1 右边轮子中心离箱子前59cm，箱子右边距离轮子右边16cm

put1  右边轮子中心离架子最下面90cm，离架子右边脚杯中心20cm

get2  右边轮子中心与箱垛左边箱子右边对齐，距离箱子前51.5

put2  右边轮子中心离架子最下面87cm，离架子右边脚杯中心90cm

get3  右边轮子中心离架子最下面74cm，离架子右边脚杯中心57cm

put3离桌子前56 cm，正对桌子中心

箱子左边离架子至少164cm

桌子离架子至少45cm

get3的箱子要放在上层架子正中间

## 2.3 流程描述

机器人开机后第一次起全流程，遥控器G键往右再回拨，听到机器人提示设置地图，播报导航定位成功，然后机器人开始执行如下任务。

机器人会先导航到get1点拆垛，将右侧最上方周转箱往右拉出拿稳，然后导航到put1点，将箱子放在流利架下方右侧；

机器人会再导航至get2点，将左侧最上方的周转箱直接夹住搬起，然后导航到put2点,将箱子放在流利架下方右侧；

机器人会再导航至get3点，将流利加上方的周转箱搬起，然后导航到put3点,将箱子放在桌子上；

# 三、双层货架搬箱子流程

## 3.1 物品准备：

双层货架*2，规格: 1. 两层货架,150长*50宽*150高cm，其中第一个下层高70cm,上层高125cm;第二个下层高90cm,上层高125cm。

周转箱*2，规格：40*30*23 cm

## 3.2 点位需求

机器人在架子前居中位置，底部凸起（碰撞条正中间）距离架子正中间

get1：12.5cm

put1：33.5cm

get2：12cm

put2：31cm

确保机器人的点位在架子正中间的位置，不要有角度偏差（控制机器人从架子垂直中心线远处遥控到架子近处）

## 3.3 流程描述

机器人开机后第一次起全流程，遥控器G键往右再回拨，听到机器人提示设置地图，播报导航定位成功，然后机器人开始执行如下任务。

机器人会先导航到get1点，将第1个货架下方有货的周转箱拿出，然后导航到put2点，将箱子放在第2个货架的下方；

机器人会再导航至get2点，将第2个货架上方空的周转箱拿出，然后导航到put1点，将箱子放在第1个货架的上方。

# 四、注意事项

起完运控后开始建图

尽量避免靠近白墙这种毫无特征的场景

执行完成需要继续执行时，将遥控器E键往下再拨回中间，再G键往右再回拨。机器人将继续执行。注意，继续执行前，请先将周转箱归位。

机器人在任务中无法通过遥控器控制前行 ，需要按A键，机器人会导航到下一个点后停止任务。此时可通过遥控器接管，控制机器人行走。如果需要再次执行任务，需要重启机器人。

【特别注意】机器人在充电桩上或者线充时不要开运控，一定要禁止任何运动，可能会损坏硬件会导致MOS管烧掉。